ДОДАТОК Б

Опис пристрою у конкретній реалізації 
ПДКУ-ЕТ-2, ст. Площа Українських Героїв, м. Київ

- ПДКУ застосовується для дистанційного контролю стану та управління ескалатором типу ЕТ-2.

При вивченні цієї програми слід додатково керуватися принциповою електричною схемою 35.ЕУ.26.00.000-АКЕ.

- Підключення вхідних сигналів проводиться згідно з Таблицею Б.1.

- Таблиця Б.1  Підключення вхідних сигналів

| Номер входу | Назва вхідного сигналу | Індикація назви в ПДКУ | Індикація стану при замкнутому зовнішньому вході |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Вимикач допоміжного приводу | В16 | █ |
| 1 | Реле блокувального кола | РБК | █ |
| 2 | Реле СПУСК | РПН1 | █ |
| 3 | Реле ПІДЙОМ | РПВ1 | █ |
| 4 | Готовність телемеханіки | РГ | █ |
| 5 | Контактор гальма | КТ | █ |
| 6 | Реле контролю обриву фаз | РВ2 | █ |
| 7 | Реле контролю пуску | РКП | █ |
| 8 | Реле контролю напруги ~380В | РКН1 | █ |
| 9 | Реле контролю напруги +110В | РКН2 | █ |
| 10 | Двері машзала | Двері | █ |
| 11 | Резерв | Резерв | █ |
| 12 | Дистанційна зупинка | ДУО |  |
| 13 | Ключі заборони пуску верхні | КнС2+КЗП2 |  |
| 14 | Ключі «СТОП» на балюстраді верхні | ККВ+КАВЛ+КАВП |  |
| 15 | Ключі «СТОП» на балюстраді нижні + вимикач СУРСТ | КАНЛ+РДО+КАНП |  |
| 16 | Ключі заборони пуску нижні | КнС3+КЗП3 |  |
| 17 | Кнопка «СТОП» на шафі керування | КнС |  |
| 18 | Блокування робочого гальма | ВТ |  |
| 19 | Блокування зі схеми аварійного гальма | РЗ+РАТ |  |
| 20 | Гвинт + упор + гайка аварійного гальма | ВВ+ВА+ВГ |  |
| 21 | Блокування верхньої вхідної площадки | ВВВП+ВВВЛ |  |
| 22 | Блокування демонтажу ступені + блокування «СТОП» в нахилі | ВВС+ВОП+ВОЛ |  |
| 23 | Блокування опускання ступені верхнє | ВСПВ+ВСЛВ |  |

Таблиця Б.1 – Продовження

| Номер входу | Назва вхідного сигналу | Індикація назви в ПДКУ | Індикація стану при замкнутому зовнішньому вході |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | Блокування бігунка ступені | ВБП+ВБЛ |  |
| 25 | Блокування витяжки + сходу поручня верхнє | ВПП+ВПЛ+ВПВЛ+ВПВП |  |
| 26 | Блокування сходу поручня нижнє | ВПНЛ+ВПНП |  |
| 27 | Блокування натяжного пристрою + опускання ступені нижнє | ВНП+ВСПН+ВСЛН+ВНЛ |  |
| 28 | Блокування нижньої вхідної площадки | ВВНП+ВВНЛ |  |
| 29 | Блокування підйому ступені нижнє | ВПС |  |
| 30 | Контакти реле заклинювання поручнів | РУП+РУЛ |  |
| 31 | Термореле підшипника вхідного валу редуктора | РТЛ+РТП |  |

- Керуючими сигналами є команди на панель керування ескалатором «Підйом», «Спуск» та «Стоп». Команди видаються сухими контактами з 3-х незалежних реле, встановлених у комутаційній коробці ПДКУ. Команди видаються імпульсом тривалістю 3 секунди. Відповідність включення управляючих реле наведено у Таблиці Б.2.

- Таблиця Б.2  Відповідність включення управляючих реле

| - Номер реле | - Команда |
| --- | --- |
| - К1 | Команда «Підйом» |
| - К2 | Команда «Спуск» |
| - К3 | Команда «Стоп» |

- При включенні пристрою відображається перше вікно меню 1-го рівня, яке містить назви 3-х перших вхідних сигналів ПДКУ та їх стану. Натисканням кнопки  можна перейти до вікна з відображенням наступних вхідних сигналів, за допомогою натискання кнопки  повернутися назад . Усього таких вікон – 11 штук (Малюнок Б.1).

- Малюнок Б.1-1 – Назви вхідних сигналів ПДКУ та їх стану

- Малюнок Б.1-2 – Назви вхідних сигналів ПДКУ та їх стану

- Малюнок Б.1-3 – Назви вхідних сигналів ПДКУ та їх стану

- У цій реалізації меню «Параметри пристрою» необхідно встановити тип ескалатора 
«ЕТ-2 Укр.Гер» (Малюнок Б.2).

- Малюнок Б.2 – Фрагмент меню «Параметри пристрою»

- У цій реалізації доступна зміна параметра «Час утримання у розімкнутому стані» (Малюнок Б.3), меню «Вхідні сигнали». Для ескалатора типу «ЕТ-2 Укр.Гер» не встановлені входи, до яких цей параметр застосовується, тому на роботу пристрою його значення не впливає.

- Малюнок Б.3 – Вікно «Входи із утриманням у розімкнутому стані»

- Вид вікна «Версія ПЗ» у цій реалізації представлений малюнку Б.4.

- Малюнок Б.4 – Вікно «Версія ПЗ»